Физика 10 класс 12 мая

Тема  Электрический ток в газах

Изучить,  п 114

Устно: ответить на вопросы

Письменно Тест по теме «Электрический ток в газах»

1. Под действием ионизатора газ становится проводником; заряженный электроскоп, стоящий рядом, начинает быстро разряжаться. Почему после удаления ионизатора разряд  прекращается?

A. Ионизатор разрядил электроскоп.

Б. В результате рекомбинации заряженные частицы быстро исчезают, превращаясь в нейтральные атомы, газ становится непроводником.

B. В газе будет только одноименный заряд.

2. Почему для уменьшения потерь электроэнергии на коронный разряд в линиях электропередач высокого напряжения применяют провода возможно большего диаметра?

A. Напряженность поля вблизи поверхности проводника увеличивается.
Б. Напряженность поля вблизи поверхности проводника не меняется.

B. Напряженность поля вблизи поверхности проводника уменьшается.

3. Какой вид разряда имеет место в лампах дневного света? Назовите носители зарядов при этом разряде.

А.Тлеющий: электроны, ионы газа и паров ртути. Б. Коронный: электроны, ионы газа.

В. Искровой: электроны, ионы газа.

4. Как зависит проводимость газов от давления?

A. Не зависит.Б. Чем больше давление, тем больше проводимость.

B. Чем больше давление, тем меньше проводимость.

5. Какие физические явления используются для ионизации газа?

1. Увеличение температуры. 2. Рентгеновские лучи. 3. Уменьшение давления.

4. Радиоактивность.  5. Ультрафиолетовое излучение.

А. 1,2,3,5.                      Б. 1,2,4,5.                            В 1,2,3.

6.	Сила тока насыщения в газе зависит:

1.От приложенного напряжения. 2.Действия ионизатора. 3.Объема между электродами.
    А. 1.            Б. 1,2.                        В. 2,3.

7. Плоский конденсатор, значение напряжения на котором близко к пробойному, отсоединили от источника тока. Наступит ли пробой, если пластины начать сближать?

А. Наступит.                   Б. Не наступит.

В. Наступит, если пластины сближать с большой скоростью.

8. Коронный разряд поддерживается за счет.

A. Ионизирующего излучения. Б. Термоэлектронной эмиссии.  B. Высокой температуры газа.  Г. Высокой напряженности электрического поля.

9. Может возникнуть ток насыщения при самостоятельной проводимости газа?

А. Нет.  Б. Да.

10. Установите соответствие:

А. Электролитическая диссоциация -

Б. Термоэлектронная эмиссия-

В. Ионизация-

1.Процесс испускания электронов нагретым телом.

2.Процесс распада молекул на положительные ионы и электроны.

3. Процесс распада молекул на положительные и отрицательные  ионы.

Сфотографируйте и вышлите мне на электронную почту

nadyashumova@mail.ru